# Название заказчика: АО «Рижский электромашиностроительный завод»

(AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»)

Юридический адрес: Ганибу дамбис 53, Рига, Латвия, LV-1005

Контактное лицо: Владимир Мальгин, Главный технолог

Контактный телефон: + 371 27000891

Контактный адрес э-почты: vladimir.malgin@rer.lv, dt@rer.lv

# Техническое задание на поставку линии изготовления табличек из анодированного алюминия

# Основные технические требования

| # № | # Параметр | # Требование |
| --- | --- | --- |
| # Общие |  |  |
| # 1. | Область применения | Полное изготовление (печать + порезка) табличек из анодированного алюминия толщиной 0,5-1 мм. |
| # 2. | Комплектность поставки | Поставка линии должна включать в себя принтер печати на анодированном алюминии с вакуумным столом, термованну, фрезерную установку с вакуумным столом, а также программное обеспечение для работы на оборудовании и начальный комплект расходных материалов (чернила, листы алюминия и пр). Необходимые вспомогательные материалы (кабели, провода и др. монтажные материалы, оборудование и изделия), запуск и обучение должны быть включены в основную стоимость. |
| # 3. | Соответствие стандартам EC | Оборудование линии должно иметь CE маркировку и соответствовать нормам безопасности ЕС. |
| # 4. | Документация | # В комплект документации должны быть включены инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования. Язык технической документации русский. |
| # 5. | Гарантия | Не менее 12 месяцев со дня запуска в эксплуатацию. |
| # Принтер печати на анодированном алюминии |  |  |
| # 1. | Размеры зоны печати | Не менее 300x500 мм. |
| # 2. | Тип печати | Пьезоэлектрическая струйная. |
| # 3. | Тип чернил | Сольвентные CMYK, 8 картриджей, система непрерывной подачи. |
| 4. | Дополнительные требования | Наличие вакуумного стола соответствующего размерам зоны печати. Наличие системы подогрева зоны печати. Наличие системы регулировки высоты. |
| Термованна |  |  |
| 1. | Размеры рабочей зоны | Соответствующие размерам зоны печати принтера и применяемого листового алюминия. |
| Фрезерная установка |  |  |
| # 1. | Размеры зоны обработки | Не менее 300x500 мм |
| # 2. | Дополнительные требования | Наличие вакуумного стола соответствующего размерам зоны обработки. |