# Pasūtītāja nosaukums: AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»

Juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, Latvija, LV-1005

Kontaktpersona: Vladimirs Maļgins, Galvenais tehnologs

Kontakttelefons: + 371 27000891

E-pasta adrese: vladimir.malgin@rer.lv, dt@rer.lv

# Virpas Nr.1 piegādes tehniskais uzdevums

# Pamatprasības

| # № | # Parametrs | # Prasības |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Iekārtas stāvoklis | Jauna |
| # 2. | Maksimālais apstrādes diamters virs statnes | Ne mazāk kā 400 mm |
| # 3. | Maksimālais apstrādes diamters virs suporta | Ne mazāk kā 220 mm |
| # 4. | Maksimālais apstrādes garums | Ne mazāk kā 1500 mm |
| # 5. | Lielākais pieļaujamais patronā izvietojamā izstrādājuma svars | Ne mazāk kā 200 kg |
| # 6. | Barošanas tīkla parametri | Trīsfāzu maiņstrāva 3x 400V, frekvence 50Hz |
| # 7. | Papildprasības | - Darbgaldam jānodrošina detaļu izgatavošana - vismaz IT6 kvalitātē saskaņā ar ISO 286 standartu; - Automātiska darbgalda eļļošanas sistēma; - Optiskie lineāli un ciparu indikācijas sistēma 3 asīm; - Gultas statnē esamība; - Trīsžokļu patrona pašcentrējoša – 1 gab.; - Četržokļu patrona – 1 gab.; - Žokļu papildkomplekti trīsžokļu patronai, tiešie un - apgrieztie pa 1 kompl.; - Žokļu papildkomplekts četržokļu patronai – 1 kompl. - Kustīgā linete – 1 gab.; - Nekustīgā linete – 1 gab.; - Balstcentrs – 1 gab.; - Rotējošs centrs – 1 gab.; - Garenpārvietošanas gala aizstūris. |
| # 8. | Piegāde, apmācība, palaišana | Iekārtas piegāde ar nosacījumiem DAP, personāla apmācība, iekārtas montāžas, palaišanas darbi, palīgmateriāli, kuri nepieciešami iekārtas montāžai un palaišanai, jāiekļauj pamatcenā. |
| # 9. |  | Dokumentu komplektā jāietilpst iekārtas ekspluatācijas un apkopes instrukcijai, instrukcijai remontdarbu veikšanai ar nomaināmo detaļu un mezglu nosaukumiem un kodiem, elektroshēmai, kinemātiskajai shēmai, u.c. Tehniskās dokumentācijas valoda – krievu un latviešu. |
| # 10. | Atbilstība ES standartiem | Jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst ES drošības standartiem. |
| # 11. | Garantija | Ne mazāks par 12 mēnešiem kopš palaišanas diena. |