# Название заказчика: АО «Рижский электромашиностроительный завод»

(AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»)

Юридический адрес: Ганибу дамбис 53, Рига, Латвия, LV-1005

Контактное лицо: Владимир Мальгин, Главный технолог

Контактный телефон: + 371 27000891

Контактный адрес э-почты: vladimir.malgin@rer.lv, dt@rer.lv

# Техническое задание на поставку токарно-винторезного станка №1

# Основные технические требования

| # № | # Параметр | # Требование |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Состояние оборудования | Новое |
| # 2. | Максимальный диаметр обработки над станиной | Не менее 400 мм |
| # 3. | Максимальный диаметр обработки над суппортом | Не менее 220 мм |
| # 4. | Максимальная длина обработки | Не менее 1500 мм |
| # 5. | Масса изделия, устанавливаемого в патроне | Не менее 200 кг |
| # 6. | Параметры питающей сети | Переменный трехфазный ток 3x400В, частота 50Гц |
| # 7. | Дополнительные тех. требования | - Станок должен обеспечить изготовление деталей по квалитету не менее IT6 согласно ISO 286; - Система автоматической смазки станка; - Наличие оптических линеек и системы цифровой индикации по трём осям; - Наличие ГАП; - Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон – 1 шт. - Четырёхкулачковый патрон – 1 шт.; - Дополнительные комплекты кулачков для трёхкулачкового патрона, прямые и обратные по 1 компл.; - Дополнительный комплект кулачков для четырёхкулачкового патрона – 1 компл.; - Люнет подвижный – 1 шт.; - Люнет неподвижный – 1 шт.; - Упорный центр – 1 шт.; - Вращающийся центр – 1 шт.; - Концевой упор продольного перемещения. |
| # 8. | Доставка, обучение, запуск | Доставка на территорию покупателя (условия поставки DAP), пуско-наладочные работы, необходимые вспомогательные материалы (кабели, провода и др. монтажные материалы, оборудование и изделия) и обучение должны быть включены в основную стоимость. |
| # 9. | Документация | В комплект документации должны быть включены инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования, руководство по ремонту с перечнем наименований и кодировок заменяемых деталей и узлов, электрическая, кинематическая и др. схемы. Язык технической документации латышский и русский. |
| # 10. | Соответствие стандартам EC | Соответствие стандартам безопасности ЕС и СЕ маркировка. |
| # 11. | Гарантия | Не менее 12 месяцев со дня запуска в эксплуатацию. |